#### Technológia tvárnenia – Charakteristika

Tvárnenie je technológia spracovania kovových a nekovových materiálov využívajúca pretvorenie materiálu bez porušenia jeho celistvosti. Proces mení tvar, rozmery a fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu podľa výkresov pomocou vonkajších síl.

Termíny:

- Tvárniteľnosť: Schopnosť materiálu plasticky sa deformovať bez porušenia súdržnosti materiálu v konkrétnych technologických podmienkach.

- Plasticita (Tvárnosť): Veľkosť plastického pretvorenia materiálu do jeho porušenia v ideálnych podmienkach.

- Pretvorenie: Trvalá zmena tvaru materiálu/polotovaru dosiahnutá procesom tvárnenia.

- Prirodzený deformačný odpor (σp): Odpor materiálu proti pretvoreniu v ideálnych podmienkach.

- Deformačný odpor (σd): Odpor materiálu proti pretvoreniu v skutočných technologických podmienkach.

#### Pretvorenie materiálu

Pretvorenie materiálu môže byť vyjadrené ako:

- Absolútna zmena (Δ)

- Pomerné pretvorenie (ε)

- Skutočné pretvorenie (φ)

Vzorce:

- Δl = l0 - l

- εl = (Δl / l0) * 100%

- φl = ln(l / l0)

#### Polotovary na tvárnenie

Na určenie optimálneho technologického postupu je potrebné vybrať vhodný polotovar:

- Ingoty: Odliatky s rôznymi prierezmi.

- Predvalky: Vyrobené z ingotov valcovaním za tepla.

- Vývalky: Polotovary pre výrobu voľným alebo zápustkovým kovaním.

- Predkovky: Polovýrobky s tvarom blízkym finálnemu výrobku.

#### Rozdelenie tvárnenia

- Podľa teploty tvárnenia:

  - Tvárnenie za studena: Teplota nižšia ako rekryštalizačná.

  - Tvárnenie za tepla: Teplota vyššia ako rekryštalizačná.

  - Tvárnenie za poloohrevu: Teplota medzi dolnou a hornou kovacou teplotou.

- Podľa tepelného efektu:

  - Izotermické: Teplota materiálu sa nemení.

  - Adiabatické: Teplo ostáva v materiáloch, zvyšuje ich teplotu.

  - Polytropické: Časť tepla sa odvedie do okolia.

- Podľa charakteru pretvorenia:

  - Plošné tvárnenie: Ohýbanie, ťahanie, kovotlačenie, strihanie.

  - Objemové tvárnenie: Voľné kovanie, zápustkové kovanie, valcovanie, pretláčanie.

- Podľa zaťaženia:

  - Statické tvárnenie (tlakové)

  - Dynamické tvárnenie (rázové)

  - Spojité tvárnenie

  - Nespojité tvárnenie

- Podľa stupňa dosiahnutej deformácie:

  - Povrch v styku s nástrojom menší, rovnaký alebo väčší ako voľný povrch materiálu.

- Podľa tvárneného materiálu:

  - Kovové materiály, plasty, kompozitné materiály, guma, papier, koža.

#### Procesy a operácie tvárnenia

Ohýbanie: Jednoduché ohýbanie, ohraňovanie, zakružovanie. Ťahanie: Jednoduché ťahanie, ťahanie s redukciou hrúbky steny. Kovotlačenie: Tlačenie tvaru bez redukcie hrúbky steny, obrubovanie. Strihanie: Jednoduché strihanie, dierovanie, vystrihovanie. Voľné kovanie: Príklady voľného kovania. Zápustkové kovanie: Príklady zápustkového kovania. Valcovanie: Príklady valcovania. Ubíjanie/Nabíjanie: Výroba matice ubíjaním. Pretláčanie: Dopredné, spätné, združené, stranové, vtláčanie. Razenie: Príklady razenia.

#### Plošné tvárnenie

Plošné tvárnenie zahŕňa:

- Ohýbanie

- Ťahanie

- Tlačenie

- Strihanie

Plošné tvárnenie je charakteristické tým, že pôsobením vonkajších síl na východiskový polotovar meníme jeho tvar, rozmery a fyzikálno-mechanické vlastnosti bez podstatnej zmeny jeho hrúbky.

#### Fázy strihania

- Pružná fáza: Začína pri kontakte strižných hrán so strihaným materiálom a končí dosiahnutím medze sklzu Re v rovine strihu.

- Fáza tvárnej deformácie: Napätie sa zvyšuje až na hodnotu pevnosti v strihu, s hĺbkou vniknutia strižníka do materiálu 10 až 25 % hrúbky strihaného materiálu.

- Fáza porušenia: Po prekročení pevnosti v strihu dochádza k vzniku a šíreniu trhlín po sklzových rovinách, materiál sa oddelí skôr, ako prejde strižník celou hrúbkou materiálu.

#### Strižná medzera

Strižná medzera (z) je vzdialenosť medzi strižnými hranami, polovica strižnej vôle (v): z=v2z = \frac{v}{2}z=2v​ Strižná vôľa (v) je rozdiel medzi rozmerom pracovných častí strižníka a strižnice.

#### Operácie strihania

- Jednoduché strihanie

- Dierovanie

- Vystrihovanie

- Ostrihovanie

- Pristrihovanie

- Nastrihovanie

- Prestrihovanie

- Pretrhávanie

- Vysekávanie

#### Procesy strihania

Strihanie materiálu sa realizuje na nožniciach a strižných nástrojoch na lisoch:

- Strihanie na nožniciach:

  - Rovnobežnými nožmi

  - Sklonenými nožmi

  - Kotúčovými nožmi (jednokotúčové, dvojkotúčové, viackotúčové)

  - Profilovými nožmi

  - Kmitajúcimi nožmi

#### Typy strižných nástrojov

- Otvorené nástroje: Bez vedenia strižníka voči strižnici.

- Uzatvorené nástroje: Strižník je vedený voči strižnici pomocou vodiacej dosky, vodiacich stĺpikov a iných prvkov.

  - Obrázok: Diagramy znázorňujúce jednoduchý a postupový strižný nástroj.

#### Kvalita strižnej plochy

Kvalita strižnej plochy závisí na strižnej medzere, ktorá sa odporúča v rozsahu: zopt=0,03s0 azˇ 0,12s0z_{\text{opt}} = 0,03s_0 \text{ až } 0,12s_0zopt​=0,03s0​ azˇ 0,12s0​

Zóny strižnej plochy:

- Pásmo zaoblenia (0,06s0)

- Pásmo plastického/čistého strihu (0,1s0)

- Pásmo porušenia materiálu (0,8s0)

- Pásmo odtlačenia od strižnice (0,04s0)

#### Ohýbanie

Ohýbanie je proces, pri ktorom sa mení tvar materiálu pomocou vonkajších síl bez prerušenia jeho celistvosti.

- Princíp ohýbania:

- Základné delenie:

  - Podľa výrobného zariadenia:

    - Ohýbanie ručné

    - Ohýbanie na lisoch

    - Ohýbanie na valcoch

- Operácie ohýbania:

  - Jednoduché ohýbanie do tvaru „U“ a „V“

  - Ohraňovanie

  - Rovnanie

  - Zakružovanie

  - Lemovanie

  - Obrubovanie

  - Driapkovanie

  - Osadzovanie

  - Skrucovanie

- Fázy procesu ohýbania:

  - Fáza pružných deformácií

  - Fáza pružne-plastických deformácií

  - Fáza úplnej plastizácie prierezu materiálu

  - Elastické jadro

#### Objemové tvárnenie za studena

Objemové tvárnenie za studena sa vyznačuje tým, že pôsobením vonkajších síl na východiskový polotovar meníme jeho tvar, rozmery a fyzikálno-mechanické vlastnosti s podstatnou zmenou jeho hrúbky pod teplotou rekryštalizácie.

K základným prácam objemového tvárnenia za studena patrí:

- Ubíjanie a nabíjanie

- Pretláčanie

- Razenie

- Kalibrovanie

  - plošne

  - objemove

  - kombinovane

  - kalibrovanie otvorov

- Ťahanie (objemové):

  - Klasifikácia objemového ťahania:

    - Jednoduché ťahanie

    - Ťahanie s protiťahom

    - Stupňovité ťahanie

- Ťahanie rúr:

  - Klasifikácia spôsobov ťahania rúr:

    - Prievlačné ťahanie

    - Ťahanie na tŕni

    - Ťahanie pomocou tyče

- Rotačné kovanie:

- Radiálne lisovanie:

- Valcovanie:

- Valcovanie závitov:

  - Pri výrobe vonkajších závitov sa používa technológia priečneho a pozdĺžneho valcovania.

  - Výhody:

    - Nízke výrobné časy

    - Úspora materiálu

    - Priaznivý priebeh vlákien

    - Vyššia odolnosť voči opotrebeniu

#### Objemové tvárnenie za tepla

Objemové tvárnenie za tepla sa vyznačuje tým, že pôsobením vonkajších síl na východiskový polotovar meníme jeho tvar, rozmery a fyzikálno-mechanické vlastnosti s podstatnou zmenou jeho hrúbky nad teplotou rekryštalizácie.

Tieto zmeny sa realizujú prostredníctvom mechanizmov plastickej deformácie bez porušenia súdržnosti materiálu.

- Ohrev materiálu:

  - Pásma kovacích teplôt:

    - Ocele: 700 až 1300 °C

    - Zliatiny Cu: 650 až 1000 °C

    - Zliatiny Al: 350 až 500 °C

    - Zliatiny Ti: 830 až 1060 °C

- Základné práce objemového tvárnenia za tepla:

  - Kovanie:

    - Voľné kovanie

    - Zápustkové kovanie

  - Valcovanie:

    - Pozdĺžne valcovanie

    - Priečne valcovanie

- Voľné kovanie:

  - Ručné voľné kovanie

  - Strojové voľné kovanie

  - Obrázky: Schémy ručného a strojového voľného kovania.

- Techniky voľného kovania:

  - Ubíjanie:

    - Rovnými kovadlami

    - Vydutými kovadlami

    - S vytlačovaním materiálu

  - Predlžovanie:

    - Predlžovanie k sebe

    - Predlžovanie od seba

  - Kovanie na tŕni:

    - Rozširovanie

    - Predlžovanie

  - Dierovanie:

    - S plným tŕňom

    - S dutým tŕňom

  - Sekanie:

    - Jednostranné sekanie

  - Osadzovanie a presadzovanie:

    - Schéma osadzovania

    - Schéma presadzovania

  - Ohýbanie a skrúcanie:

    - Schéma skrúcania

- Zápustkové kovanie:

  - Kovanie s usmernením tečenia materiálu:

    - S výronkom (otvorená zápustka)

    - Bez výronku (uzatvorená zápustka)

  - Typy zápustiek:

    - Otvorená zápustka s výronkovou drážkou pre lisy a buchary

    - Uzatvorená zápustka bez výronku

- Valcovanie:

  - Operácie valcovania:

    - Pozdĺžne valcovanie

    - Pozdĺžne tvarové plynulé valcovanie

    - Pozdĺžne tvarové prerušované valcovanie

    - Pozdĺžne tvarové periodické valcovanie

    - Priečne tvarové valcovanie

    - Kosé dierovanie

    - Kosé tvarové valcovanie

    - Rozvalcovanie

  - Schémy valcovacích stolíc:

    - Typ duo: jednosmerné, vratné (reverzné), dvojité

    - Typ trio a kvarto

    - Obrázky: Schémy valcovacích stolíc typu duo a trio/kvarto.

  - Valcovanie rúr:

    - Podľa Manesmana

    - Podľa Stiefela

    - Obrázky: Schémy valcovania rúr podľa Manesmana a Stiefela.

  - Kovanie na kovacích valcoch:

    - Obrázok: Schéma kovania na kovacích valcoch.